Инструкция по сборке и эксплуатации душевых кабин ATLANTIS AKL1316M,AKL1317M

Габаритные размеры AKL1316M –1200х1200х2150мм

AKL1317M – 1300x1300x2150мм

Уважаемые покупатели!

Выражаем благодарность за то, что вы отдали предпочтение нашему душевому оборудованию, которое отвечает всем санитарным требованиям. Перед началом использования, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Меры предосторожности:

- Установка и отладка работы душевой кабины должна производиться    квалифицированными специалистами-сборщиками.

- Электрическое напряжение  должно соответствовать Госстандарту безопасности и подаваться на кабину отдельным кабелем, напряжение и его частота должны соответствовать тому, на которое рассчитана данная душевая кабина; также должно быть установлено устройство защитного отключения (УЗО) с током утечки 0,03А. (Примечание: выходное напряжение в данной душевой кабине 12 Вольт).

- Во время использования запрещается трогать подключенные провода и демонтировать или разбирать пульт управления. Иначе мы не несем ответственность за любые возникшие неполадки и удары током, вызванные упомянутыми причинами.

- Избегайте воздействия органических растворителей (ацетона, нашатырного спирта, бензина и других сильных кислотосодержащих химических веществ)  на душевую кабину, так как это может привести к разрушению поверхности душевой кабины и электролитических компонентов.

СХЕМА ПОДГОТОВКИ КОММУНИКАЦИЙ ДЛЯ ДУШЕВОГО БОКСА МОДЕЛИ AKL1318

Вывод водопровода 1/2˝
 Вывод канализации Ø 50 мм
  Розетка телефона 
 220 V

Для кабин с гидромассажем в ванной,  необходима дополнительная электророзетка в углу,  на высоте не более 40 см от уровня пола.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДУШЕВЫХ КАБИН Т-1155

Крыша

радио

вентиляция

верхний свет

боковой свет

тропический душ

смеситель с пятирежимным  переключателем

душевая лейка на гибком шланге

6 форсунок массажа спины

полочка для косметических средств

дозатор для жидкого мыла

подголовник

гусак для наполнения ванны

задние стенки зеркальные

глубокий поддон 58см

| Предупреждение: | 1. Перед использованием внимательно прочтите данное руководство. 2.Дети должны пользоваться паровой ванной только под присмотром родителей. 3. Лицам, находящиеся в алкогольном опьянении, а также люди, страдающие от астмы, повышенного давления и болезней сердца, запрещается пользоваться паровой ванной. 4. Если во время принятия душа Вы почувствовали недомогание, пожалуйста, нажмите на аварийную кнопку (переключатель мощности). |
| --- | --- |

Технические характеристики

| Номинальное напряжение | Номинальная частота | Номинальная мощность | сетевое напряжение |
| --- | --- | --- | --- |
| 220 В | 50 Гц | 0,5-1,5 КВт | 12 В |

| Давление воды (при подаче) | Давление воды (при работе) | Напор воды | Диаметр отверстия водопроводной трубы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mpa | Mpa | л/мин | Холодная и горячая вода | Слив |
| 0,1 ≤ 0,4 | 0,1 ~ 0,4 | 8 ~ 12 | ½ ′′ | 11/2 |

Для кабин оборудованных паровой баней и гидромассажем в ванной номинальная мощность составит 3,8 КВт

Этапы установки

Чтобы помочь Вам правильно, быстро и безопасно установить кабину, мы разделили процесс установки на несколько этапов. Следуйте им, и Вы достигнете желаемого результата.

Этап 1. Выравнивание поддона (донного резервуара).

Установите поддон на подходящее место и отрегулируйте положение с помощью винтов с пластиковыми ножками. С помощью уровня проверьте горизонтальность поддона, после чего затяните гайки на винтах.

Внимание!

Следует проверить горизонтальность и вертикальность поверхностей панели.

Этап 2. Сборка переднего каркаса стеклянных панелей.

Соедините верхнюю и нижнюю направляющие с правым и левым боковыми направляющими с помощью шурупов-саморезов, чтобы они образовали каркас-рамку. Наденьте силиконовый уплотнитель на неподвижные передние стекла. Вставьте стекла в боковые профили. Вставьте центральные профили и закрепите их саморезами.

Внимание!

Дверки устанавливаются на кабину после установки крыши.

a1 - верхняя дуга;

а2 – нижняя дуга;

b1 –(левый) боковой профиль;

b2 –(правый) боковой профиль;

c1 – неподвижное стекло;

c2 – неподвижное стекло;

d1 – центральный (левый) профиль;

d2 - центральный (правый) профиль;

e1 – дверка правая;

e2 – дверка левая

Этап 3. Установка задних стеновых панелей.

Установите на поддон (А) задние стеновые панели (С1 и С2) и центральную гидромассажную стойку (Е) совместив крепежные отверстия. Закрепите их между собой саморезами. К поддону стеновые панели закрепите винтами.

Внимание!

Не затягивайте винты до упора. Это позволит регулировать их положение в ходе дальнейшей установки. Затяните винты только по окончании полной установки кабины.

Этап 4. Установка каркаса стеклянных панелей.

Установите каркас со стеклянными панелями на поддон, совместите крепежные отверстия задней и боковых сторон каркаса. Соедините каркас со стеклянными панелями с задней стеновой панелью с помощью шурупов.

Этап 5. Установка потолочной панели.

Совместите крепежные отверстия на задней и потолочной панели, соедините их с помощью винтов, закрепите потолочную панель с каркасом-рамкой.

Затем навесьте на каркас стеклянные двери с роликами и отрегулируйте ход раздвижной стеклянной двери.

Этап 6. Соединение труб и электрических проводов.

Следуя указаниям на трубах и проводах, соедините их  нужным образом, подключите к трубам водоснабжения, установите трубку паропровода.

Внимание! Фитинги труб в местах соединения должны быть снабжены уплотняющими прокладками, гайки следует затягивать плотно. При соединении электрических проводов нужно не только следовать указаниям на соединительных блоках, но и учитывать направление соединения, правильно выбирать соединяемые провода. После соединения в соединительных блоках автоматически срабатывает замок, фиксирующий контакт.

Этап 8. Функциональная проверка и герметизация.

Нанесите герметик на все швы душевого бокса с внутренней стороны. Следуя инструкции по эксплуатации, шаг за шагом  проверьте все  функции кабины. Если все в норме, переместите кабину на место ее использования. Затем пролейте из душевой лейки в местах соединения. При необходимости нанесите герметик еще раз по швам соединения ее использования.

Руководство по эксплуатации пульта управления.

Перед началом использования убедитесь, что переключатель мощности и клапан, перекрывающий воду, открыты.

После проверки Вы можете открыть воду.

После принятия душа убедитесь, что питание и вода отключены, после этого поверните переключатель мощности в положение «отключено».

Запрещено включать парогенератор и душ одновременно.

Пульт управления

Пульт может немного отличаться от пульта в инструкции.

1.        Кнопка включение/выключение питания.

2.        Кнопка включение/выключение освещения.

3.        Кнопка включение/выключение вентилятора.

4.       Кнопка включение/выключение радио.

5. Vol+    Увеличение громкости.

6. Vol-     Уменьшение громкости.

7. TUN+   Выбор радиостанции.

8. TUN-    Выбор радиостанции.

Сервисные функции:

- Включите питание душевой кабины.

- При включении питания на панели появляется красная точка готовности пульта  к работе. Нажмите кнопку .

- Для прослушивания встроенного радио нажмите кнопку . Воспроизводятся частоты в диапазоне 87-108 МГц и регулируется с шагом 0.1 МГц. Громкость сигнала можно регулировать с помощью клавиш (Vol+ и Vol-), выбрать нужную радиостанцию кнопками  (TUN+ и TUN-). Для выключения радио повторно нажмите кнопку .

- При нажатии кнопки  включаются все лампочки.

- При нажатии кнопки , включится вытяжной вентилятор.

- Функция «Автоблокиратор» включается через 30 сек. после нажатия любой кнопки. Чтобы разблокировать пульт управления необходимо удерживать 2-3 сек. кнопку.

Повседневный уход.

- Для повседневной чистки кабины используйте обычные жидкие моющие средства, которые не содержат ацетон и аммиак, и мягкую ткань для мытья и протирки. Если на поверхности кабины остались следы от клея, смочите мягкую ткань в небольшом количестве бензина и аккуратно протрите это место.

- Для полировки и наведения блеска можно пользоваться специально предназначенными для этого средствами. Если поверхность кабины стала пятнистой, нанесите зубную пасту на мягкую ткань и протрите ее.

- Осадок и налет, остающиеся от воды, с поверхности кабины лучше удалить, смочив мягкую ткань в слегка подогретом лимонном соке или уксусе.

- Неглубокие царапины и следы лап животных можно удалить, отшлифовав поверхность наждачной бумагой №2000, смоченной в воде, а затем отполировав ее с помощью зубной пасты и мягкой ткани.

- При обнаружении волос, намотанных на сливное отверстие, удалите их немедленно.

- Нет необходимости часто протирать позолоченные и хромированные детали (запрещается наносить на них растворитель). Предупреждение: кислота, содержащаяся в силиконовом геле, может разрушить поверхность деталей с гальваническим покрытием.

- Запрещается пользоваться жесткими приспособлениями  и моющими средствами, содержащими растворитель.

- Запрещается стучать или царапать поверхность различными предметами и ножом.

- Для продления срока работы прибора каждый раз после принятия душа сливайте воду из парогенератора.

- Рекомендуется проводить дезинфекцию ванны после каждого третьего – четвертого использования.

- Периодически проверяйте провода, выключатель и контактор на предмет порчи грызунами, насекомыми или муравьями.

- Периодически проверяйте исправность и целостность водопроводных труб, а также  канализационных труб.

- Запрещается хранение и транспортировка изделий штабелями (избегать сильного сжатия). При транспортировке запрещается бросать и резко передвигать изделия. Запрещается хранение на сыром, неотапливаемом складе, которое может привести к коррозии изделий.

- Запрещается хранение совместно с метаном, формальдегидом и другими органическими растворителями.

- При транспортировке избегайте постороннего сдавливания, ударов и вибрации.

- Если Вы в течение долгого времени не пользуетесь душевой кабиной, пожалуйста, держите ее в сухом, проветриваемом помещении без воздействия коррозийного газа. Также не забывайте отключать электропитание и подачу воды.

- Не откручивайте и не подкручивайте  гайки, болты в системе освещения, а также не меняйте лампочки самостоятельно.

Устранение неисправностей

| Неисправность: | Причина: | Способ устранения: |
| --- | --- | --- |
| 1. Отсутствует питание | Вилка не вставлена в розетку. Не включен защитный выключатель. Сгорел предохранитель | Вставьте вилку в розетку Найдите и устраните короткое замыкание, заново подсоедините защитный выключатель. Замените предохранитель |
| 2. Не работает пульт управления | Вилка не вставлена в розетку. Повреждена электропроводка | Вставьте вилку в розетку Свяжитесь с компанией- продавцом, ремонт должен производиться специалистом |
| 3. Вода из циркулярного душа не течет | Душ засорился Отсоединена линия управления соленоидным клапаном Не работает соленоидный клапан | Прочистите Проверьте соединение линии управления соленоидным клапаном Проверьте и замените соленоидный клапан |
| 4. Недостаточный напор воды из душа | Головка душа или трубопровод засорились Недостаточное давление воды | Прочистите или замените Дождитесь времени, когда давление воды увеличится. Избегайте пользования душем во время пикового водопотребления |
| 5. Утечка воды | Некачественная уплотняющая прокладка Нарушено соединение труб Повреждена труба Засорился фильтр грубой очистки | Замените Восстановите Замените Прочистите фильтр |
| 6. Отсутствует освещение | Перегорела лампа Разомкнута проводка | Замените Соедините провода, или вызовите мастера. |

Примечание: мы не несем ответственности за любые повреждения и неисправности,  возникшие в результате установки душевой кабины не специалистами. Все права защищены. Завод изготовитель сохраняет за собой право  вносить  изменения без уведомления.